Термокожух

BOLID TK-01

Руководство по эксплуатации

АЦДР.421949.001 РЭп

Содержание

1 Общие сведения	3

2 Технические характеристики	3

3 Комплектность	4

4 Монтаж и демонтаж	5

4.1 Меры безопасности	5

4.2 Монтаж	5

4.3 Открытие и закрытие корпуса термокожуха	6

4.4 Демонтаж	7

5 Установка камеры в термокожух	7

6 Подключение	8

7 Установка термокожуха	9

8 Правила хранения	10

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и проверка работоспособности	10

10 Утилизация	11

11 Гарантийные обязательства	11

12 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	11

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках термокожуха «BOLID TK-01» АЦДР.421949.001 (далее по тексту – термокожух или изделие) и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации.

|  | ВНИМАНИЕ! Перед установкой и подключением термокожуха внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. |
| --- | --- |

Общие сведения

Термокожух предназначен для защиты видеокамер от климатических воздействий в широком диапазоне температур.

Термокожух предназначен только для профессионального использования и рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия представлены ниже (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики*

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Функционал |  |
| Дальность ИК-подсветки | 0 – 100 м |
| Температура включения нагревателя | Вкл.: 5 ± 5 °C / Выкл.: 15 ± 5 °C |
| Температура включения вентилятора | Вкл.: 37 ± 5 °C / Выкл.: 20 ± 5 °C |
| Защита |  |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Степень защиты оболочки | IP66 |
| Предельное напряжение имп. помех | 4 кВ/2 кВ |
| Дополнительные интерфейсы |  |
| RS-485 | 1 порт |
| Тревожный вход | 2 порта |
| Тревожный выход | 2 порта |
| DIP-переключатель | Да |
| Электропитание |  |
| Потребляемая мощность | Не более 46 Вт (без учёта камеры) |
| Напряжение питания** | 24 В постоянного тока; 24 В переменного тока; 36 В постоянного тока |
| Напряжение питания камеры | 12 В постоянного тока (порт 12 В постоянного тока, для питания установленной камеры) |
| Общие сведения |  |
| Материал корпуса | Алюминий, пластик |
| Диапазон рабочих температур | От -40 °C до +60 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 % |
| Габаритные размеры корпуса | 404,3х163,8х131,8 мм |
| Внутреннее полезное пространство | 280х155х86 мм |
| Габаритные размеры защитного стекла | Φ59.4 мм |
| Резьба кабельного ввода | G 1/2" |
| Масса | Вес нетто: 2,6 кг Вес брутто: 2,9 кг |
| Совместимость с аксессуарами | BOLID BR-108 |

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Источник питания не входит в комплект поставки.

Комплектность

Состав изделия при поставке (комплект поставки термокожуха) представлен ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Комплект поставки*

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| АЦДР.421949.001 | Термокожух «BOLID TК-01» | 1 шт. |
| АЦДР.421949.001 РЭ | Руководство по эксплуатации изделия «BOLID TК-01» | 1 экз. |
|  | Уплотнитель кабеля М20 | 2 шт. |
|  | Кабель 7-жильный | 1 шт. |
|  | Ключ S5.0 «Шестигранник» | 1 шт. |
|  | Болт М6 | 2 шт. |

*Комплект поставки может быть изменён без предварительного уведомления.

Монтаж и демонтаж

Меры безопасности

- При использовании термокожуха внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие (рекомендованные) к термокожуху и вашим электросетям.

Убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

Если термокожух находится на стене или потолке, он должен быть надёжно закреплён.

Не устанавливайте термокожух в местах, температура которых опускается ниже минус 50 °С и/или поднимается выше плюс 60 °С, с влажностью выше 90 %, повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

При установке термокожуха в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей видеосигнал установленной видеокамеры может быть искажён помехами.

При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для лёгкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

Предотвращайте механические повреждения термокожуха. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации термокожуха могут привести к повреждению оборудования.

В случае если от устройства идёт дым или непонятные запахи, немедленно выключите питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

Если, на ваш взгляд, устройство работает некорректно, ни в коем случае не пытайтесь разобрать его самостоятельно. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

Монтаж

- Убедитесь, что монтажная поверхность может минимально выдерживать трёхкратный вес термокожуха в сборе с камерой и кронштейном.

Выберите место крепления термокожуха с учётом габаритных размеров и удобства работы с монтажным инструментом.

Рисунок 4.1 – Габаритные размеры

Открытие и закрытие корпуса термокожуха

Используя шестигранный ключ, ослабьте или затяните два винта, чтобы открыть или закрыть корпус термокожуха.

Рисунок 4.2 – Корпус

|  | ВНИМАНИЕ! Перед тем, как закрыть корпус, убедитесь, что герметизирующая прокладка находится в правильном положении. В противном случае, это может повлиять на герметичность корпуса. |
| --- | --- |

Рисунок 4.3 – Корпус

Демонтаж

Демонтаж изделия производится в обратном порядке при отключённом напряжении питания.

Установка камеры в термокожух

|  | ВНИМАНИЕ! Перед установкой камеры следует отключить питание и выключить устройство. |
| --- | --- |

Шаг 1: Извлеките монтажную пластину из корпуса термокожуха.

Шаг 2: Закрепите камеру на монтажной пластине.

Шаг 3: Закрепите монтажную пластину с камерой в корпусе термокожуха.

Объектив камеры должен быть как можно ближе к смотровому окну термокожуха (Рекомендуемое расстояние 1 – 3 мм.). В этом случае смотровое окно не влияет на угол обзора объектива. Схема подключения камеры (Рисунок 6.1).

1 – Камера

2 – Винты для крепления монтажной пластины

3 – Монтажная пластина

4 – Винты для крепления камеры (1/4-20х6UNC)

Рисунок 5.1 – Корпус

Подключение

|  | ВНИМАНИЕ! Не подключайте выходы с камеры C/NO к разъёмам IR/G на термокожухе. Это может привести к повреждению ИК-подсветки. |
| --- | --- |

- ИК-подсветка термокожуха включается и выключается автоматически, по встроенному датчику света (задержка при выключении – 1 мин), либо принудительно, по замыканию контактов подключённого кабеля из комплекта (белый – зелёный, подключается к блоку подсветки).

На блоке подсветки имеется переключатель режимов подсветки для выбора количества задействованных диодов, в зависимости от расстояния до объекта съёмки.

Контакты CAM служат для подключения питания видеокамеры от 24 В переменного тока.

Контакты IR на колодке служат для отслеживания состояния подсветки, когда подсветка включена – между контактами появляется 5 В.

Рисунок 6.1 – Схема подключения

Установка термокожуха

Корпус термокожуха может быть установлен на обычный или специальный кронштейн со скрытым входом кабеля (внимание, кронштейны в комплект термокожуха не входят). Способы крепления кронштейнов представлены на рисунках ниже (Рисунок 7.1, Рисунок 7.2).

Рисунок 7.1 – Корпус

Рисунок 7.2 – Корпус

Правила хранения

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и проверка работоспособности

Техническое ежемесячное и ежегодное обслуживание изделия должно проводиться электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные и ежемесячные работы по техническому обслуживанию проводятся согласно принятых и действующих в организации пользователя регламентов и норм, и в том числе могут включать:

- проверку работоспособности изделия, согласно руководству по эксплуатации;

- проверку целостности корпуса, целостность изоляции кабеля, надёжности креплений, контактных соединений;

- очистку корпуса от пыли и грязи;

- тестирование кабельных линий связи и электропитания;

- очистку и антикоррозийную обработку электроконтактов кабельного подключения.

Техническое обслуживание должно исключать возможность образования конденсата на контактах по завершению и в ходе работ технического обслуживания.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

Рекламации направлять по адресу:

АО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел.: +7 (495) 775-71-55;

https://bolid.ru;

E-mail: info@bolid.ru;

Техническая поддержка: support@bolid.ru.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011. Имеет декларацию о соответствии N RU Д-RU.PA02.B.95114/21. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям к техническим средствам обеспечения транспортно безопасности в составе системы видеонаблюдения, № МВД РФ.03.001732.

АО НВП «Болид»

Центральный офис:

Адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4

Тел.: +7 (495) 775-71-55

Режим работы: пн – пт, 9:00 – 18:00

Электронная почта: info@bolid.ru, sales@bolid.ru

Сайт: bolid.ru

Все предложения и замечания Вы можете отправлять по адресу support@bolid.ru